Série n°1

Exercice 1.

Vérifier que l’expression : et la D.T.E d’une fonction f(x, y)

Montrer que cette fonction f(x, y) peut se mettre sous la forme :

Exercice 02 :

Un (01) m3 d'air assimilé à un gaz parfait sous une pression P1=10 bars subit une détente à

Température constante; la pression finale est de P2=1 bar.

1°/ Déterminer le travail issu de la détente de l’air

2°/ Déterminer la quantité de chaleur échangée par le l’air lors de son évolution

3°/ Déduire la variation en énergie interne au cours de cette détente isotherme.

Exercice 03 :

Un récipient fermé par un piston mobile renferme 2 g d'hélium (gaz parfait monoatomique)

Dans les conditions (P1, V1). On opère une compression adiabatique de façon réversible qui

Amène le gaz dans les conditions (P2, V2). Sachant que : p1=1 bar et V1=10 l, p2=3 bar.

Déterminer :

1- le volume final du gaz V2

2- le travail échangé par le gaz avec le milieu extérieur

3- la variation d’énergie interne du gaz

4- déduire la variation de température du gaz sans calculer sa température initiale.

On donne :

Exercice 04 :

Calculer la variation d'énergie interne de chacun des systèmes suivants :

a) - un système absorbe Q=2 kJ tandis qu'il fournit à l'extérieur un travail W=500 J.

b) - un gaz maintenu à volume constant cède Q=5 kJ.

c) - la compression adiabatique d'un gaz s'accomplit par un travail W=80 J.

Exercice 05 :

On effectue une compression de 1 bar à 10 bars d’un litre d’air assimilé à un gaz parfait

Pris initialement à la température ambiante 20 °C. Cette compression est suffisamment

Rapide pour que le récipient renfermant l’air n’ait pas le temps d’évacuer la chaleur pendant

La compression (dQ =0). On donne pour l’air :

Déterminer :  1- le volume final du gaz V2 ; la température T2 et la variation d’énergie interne du gaz