Université Mohammed Boudiaf de M’sila                             Epreuve de                           année universitaire 2015/2016

Faculté de technologie                                          ondes et Vibrations                    Module : ondes et vibrations

Service d’enseignement et d’évaluation                             (12/01/2016)                                       durée : 1h30min

Questions de cours

- Classer les trois courbes (a),(b) et( c)de  la fig.1 selon le type d’amortissement ; faible, critique ou lourd (sur critique).

- Un système forcé vérifie l’équation différentielle suivante :

x+2δx+ω02x=F0cosΩt

Trouver l’amplitude x0 des vibrations forcées en régime permanent en fonction de Ω. Ecrire la condition d’existence de la résonance, puis donner les expressions de Ωr et xr correspondantes.

- Trouver à l’aide de la représentation complexe l’amplitude A et la phase initiale φ de la superposition des deux mouvements sinusoïdaux suivants :

cosωt+3sin(ωt+π)

- Soit le système à deux degrés de liberté de la fig.2. Ecrire le Lagrangien en fonction de x1 et x2 et leurs dérivées. x1 et x2 étant les déplacements de m1 et m2 par rapport à leurs positions d’équilibre respectivement.

Fig1.              Fig.2

Exercice №1

Soit un circuit RLC série, dont les valeurs de ces éléments sont R=75Ω , C=350pF , et L=0.8mH. On alimente ce circuit par une source de tension de la forme :  et=E0cosΩt tel que E0=3V.

- Calculer le facteur de qualité Q de ce circuit.

- Peut-on observer la résonance dans le circuit. Si oui calculer alors l’amplitude maximale vr aux bornes de C.

Exercice №2

Une tige rigide sans masse et de longueur l1+l2, porte à ces extrémités deux masses m1 et m2. Elle est articulée au point o situé à l1 de m1. Celle-ci est suspendu par un ressort vertical de constante de raideur k1, alors que la masse  m2 repose sur un autre ressort vertical k2. La tige occupe à l’équilibre statique une position horizontale. En mouvement les deux masses subissent les frottements visqueux de l’air représentés par deux amortisseurs verticaux de coefficient de frottement linéaire α (fig.3). Le système écarté de sa position d’équilibre effectue des oscillations de faibles amplitudes (sinθ≈θ et cosθ≈1)

- Trouver l’énergie cinétique T et l’énergie potentielle U du système exprimées en fonction de θ l’angle que fait la tige avec l’horizontale. Déduire la  condition d’équilibre pour simplifier l’expression de U. On désigne par s1 et s2 les allongements des deux ressorts à l’équilibre.

- Trouver la fonction dissipation D .

- Ecrire le Lagrangien du système  L.

- Déduire l’équation différentielle des oscillations. Quelle est la condition des amortissements faibles ?

- Sachant que m1=m22=1kg, k1=k22=250N.m-1, l1=l2/2=0.5m quelle est la valeur de α pour que l’amplitude des vibrations diminue au 19 de sa valeur au bout de trois périodes complètes ?

Y

α          k1                             l2                            m2

θ

l1          o                          x

m1                                                           k2          α

Fig.3

Remarque : l’équation de Lagrange d’un système amorti à1 degré

de liberté est  ddt∂L ∂θ-∂L∂θ+∂D∂θ=0

Bon courage

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة                                              امتحان في                                       السنة الجامعية 2015/2016

كلية التكنولوجيا                                                  الاهتزازات والأمواج                                  المادة : الاهتزازات والأمواج

مصلحة التعليم والتقييم                                                 (2016.01.12 )                                          المدة : 1سا و30د

أسئلة نظرية

- صنف المنحنيات الثلاثة (a) و (b) و (c) في الشكل1 حسب نوع التخامد: ضعيف أو حرج أو ثقيل.

- نظام قسري يحقق معادلة تفاضلية من الشكل:   x+2δx+ω02x=F0cosΩt

جد سعة الاهتزازات القسرية x0 في المرحلة الدائمة بدلالة Ω . أعط شرط وجود الرنين ثم أكتب عبارتي Ωr و xr المقابلة.

- جد باستخدام التمثيل العقدي السعة A والصفحة الابتدائية φ للحركة المحصلة للحركتين الجيبيتين التاليتين:cosωt+3sinωt+π

- أكتب دالة لاغرونج للنظام ذو درجتين من الحرية الممثل في الشكل2 بدلالة x1 و x2 إزاحتي الكتلتين m1 و m2 على التوالي بالنسبة لموضعي توازنهما.

الشكل1     الشكل2

التمرين الأول

نغذي دارة كهربائية RLC على التسلسل (R=75Ω , C=350pF ,  L=0.8mH) بمصدر جيبي للتوتر من الشكل: et=E0cosΩt حيث أن E0=3V.

- أحسب معامل الجودة Q لهذه الدارة.

- هل يمكن مشاهدة الرنين قي الدارة؟إذا كان كذلك فاحسب السعة العظمى للاهتزاز   vrبين طرفي المكثفة C.

التمرين الثاني

تحمل ساق صلبة ومهملة الكتلة طولها l1+l2 من نهايتيها كتلتين m1 و m2. تتمفصل الساق في النقطة o التي تبعد بـ l1 عن m1. نعلق هذه الأخيرة بنابض شاقولي ثابت مرونته k1، بينما ترتكز الكتلة m2 على نابض شاقولي ثاني  ثابت مرونته  k2. تشغل الساق وضعا أفقيا عند السكون. أثناء الحركة تؤثر على الكتلتين قوة احتكاك لزج نمثلها على شكل مخمدين شاقوليين (الشكل 3) حيث أن α يمثل معامل الاحتكاك الخطي لهما. نزيح النظام عن وضع التوازن فيؤدي اهتزازات صغيرة السعة (sinθ≈θ وcosθ≈1).

- جد عبارتي الطاقة الحركية T والطاقة الكامنة U للنظام بدلالة θ الزاوية التي تصنعها الساق مع الأفق. استنتج شرط التوازن ثم بسط عبارة U. نفترض s2 و  s1 استطالتي النابضين عند التوازن.

- جد دالة التبدد D.

- أكتب دالة لاغرونج L للنظام.

- اشتق المعادلة التفاضلية لحركة النظام. ما هو شرط التخامد الضعيف؟

Y

α          k1                             l2                            m2

θ

l1          o                          x

m1                                                           k2          α

الشكل3

علما أن 1=m22=1kg, k1=k22=250N.m-1, l1=l2/2=0.5m جد إذن قيمة α التي من أجلها تنقص سعة الاهتزاز إلى19  من قيمتها بعد مرور ثلاث دورات كاملة.

ملاحظة: معادلة لاغرونج لنظام متخامد ذو درجة واحدة من الحرية من الشكل: ddt∂L ∂θ-∂L∂θ+∂D∂θ=0

حظ موفق