Hygiène et sécurité

dans un laboratoire

1er année Master Biochimie App et Microbiologie App .

Mem Bouheda amina

Contenu de la matière:

- Dangers chimiques et biologiques

- Dangers du matériel biologique : ADN, Plasmides, Virus, Bactéries...

- Comportement dans le laboratoire :

- Hygiène dans le laboratoire

Préservation de l'environnement (récupération et traitement des déchets).

Dangers chimiques et biologiques:

Introduction

Lors du travail au laboratoire, le personnel s'expose à des dangers chimiques, physiques, biologiques et radiologiques. Ces dangers peuvent être évités ou limités, si les règles de sécurité sont respectées. Dans un laboratoire, il faut avoir une attitude réfléchie pour ne pas mettre notre vie en danger. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a pris conscience depuis longtemps que la sécurité, et en particulier la sécurité biologique, constitue une question importante au plan international.

Le niveau de sécurité biologique est un indice composite basé sur : le type d’organisation, le mode de construction, les moyens de confinement et l’appareillage du laboratoire ainsi que sur les pratiques et modes opératoires, type d’expériences et les agents appartenant aux divers groupes.

Un registre d’hygiène et de sécurité (danger grave) est mis à disposition des personnels et des usagers. Il permet de consigner toutes les observations et les suggestions relatives à la prévention des risques et à l’amélioration des conditions de travail. Il consiste à :

•Avoir connaissance : des accidents du travail n’entraînant ni arrêt ni déclaration, des incidents survenus, des anomalies de fonctionnement.

• permettre l’analyse pour en éviter le renouvellement des incidents

• Toute défectuosité susceptible d’affecter la sécurité et la santé des travailleurs doit être éliminée le plus rapidement possible.

Laboratoire:

Local pourvu des installations et des appareils nécessaires à des manipulations et des expériences effectuées dans le cadre de recherches scientifiques, d'analyses médicales ou de matériaux, de tests techniques ou de l'enseignement scientifique et technique.

Le laboratoire avait insensiblement acquis son caractère moderne et donnait au métier de chimiste son nouveau cadre et lui offrait de nouvelles possibilités. Des découvertes apparemment mineures, comme celle du « bec Bunsen » ont eu sur la « productivité » scientifique une influence qu'on ne saurait négliger.

Un laboratoire de recherche est un lieu qui rassemble les moyens humains et matériels destinés à l'exécution d'un travail de recherche (exemples : un laboratoire de chimie, un laboratoire de physique...).

Classification des laboratoires:

-Laboratoire de base-sécurité biologique niveau 1.

-Laboratoire de base-sécurité biologique niveau 2.

-Laboratoire de confinement-sécurité biologique niveau 3.

-Laboratoire de confinement à haute sécurité- sécuritébiologique niveau 4.

Laboratoire P4: La dénomination P4 fait référence à des microorganismespathogènes faisant encourir des risques mortels au personnel qui les manipule.

Le laboratoire P4 répond au double impératif de préserver les chercheurs contre tous les risques d'infections et d'assurer une protection totale de l'environnement.

- Les laboratoires P4 de sécurité maximale présentent deux grandes spécificités : ils sont totalement hermétiques et constitués de plusieurs sas de décontaminations et de portes étanches, les effluents liquides sont décontaminés chimiquement et stérilisés à la vapeur ; ils disposent aussi de sécurités anti-incendie (on prive l'incendie de son comburant oxygène en injectant un gaz inerte) couplées à des détecteurs de fumées.

- Ces laboratoires assurent une protection optimale des chercheurs travaillant dans leurs enceintes. Pour y pénétrer, les personnes accréditées doivent prendre une douche, revêtir un scaphandre (sous pression positive de telle sorte qu'en cas de déchirure accidentelle de la combinaison scaphandre, l'air sortira du scaphandre, plutôt que d'y rentrer, évitant ainsi toute contamination) relié à l'une des prises fournissant de l'air dont le renouvellement est totalement indépendant de l'atmosphère du laboratoire ; quand elles sortent du laboratoire, elles prennent une douche au phénol revêtues de leurs scaphandres. Des caméras surveillent continuellement l'activité du laboratoire ; le personnel ne rentre jamais seul à l'intérieur du laboratoire. Dans le poste central de sécurité doit se trouver une personne habilitée à entrer en zone P4, qui pourra ainsi intervenir en zone en cas de problème éventuel (malaise, accident divers…).

- Leur emplacement doit se faire en zone protégée (pour éviter les accidents), loin des risques géopolitiques (pour éviter le terrorisme politique), loin de la foule (en cas d'accident).

Il peut être laboratoirede recherche ou laboratoirebiologiques. La biologie est divisée en secteurs qui sontrépartis dans des unités distinctes, on trouve :laboratoire de biochimie, laboratoirede sérologie, laboratoire d'hématologie, laboratoired'immunologie, laboratoire de microbiologie, laboratoire deparasitologie, laboratoire de virologie, laboratoired'anatomo-pathologie et laboratoire de chimie.… ………………………………………

Les risques encourus au laboratoire varient selon plusieurs critères, tels que la nature du laboratoire, les techniques appliquées, l’équipement et le personnel.

On distingue 3 principaux types de risques au laboratoire :

- Les risques biologiques

- Les risques chimiques

- Les risques physiques

-Les risques biologiques : Ils correspondent aux risques dus à une exposition à des agents biologiques.

Exemple des risques biologiques :

- Les germes qui transmis par voie aérienne (tuberculose).

- Les germes qui transmis par voie manuportée par contact (staphylocoque …).

- Manipulation de déchets.

-Les risques physiques : On entend généralement par risques physiques ceux induits

par une exposition professionnelle à des sources d’énergie. Ce sont les risques dus aux

ambiances de travail (ambiance thermique, ambiance sonore, les vibrations, ambiance

lumineuse) et les risques dus aux rayonnements (rayonnements ionisants, ultraviolets etinfrarouges, ondes électromagnétiques).

-Les risques chimiques : Ce sont les risques liés à une exposition professionnelle à dessubstances chimiques. L’identification des dangers induits par ces substances a permisde les distinguer en substances explosives, comburantes, inflammables, toxiques, nocives, corrosives, irritantes, sensibilisantes, cancérogènes, mutagènes, toxiques pourla reproduction et dangereuses pour l’environnement.

l’organisation d'un laboratoire de biologie:

Les laboratoires d'analyses reçoivent des échantillons (apportés par les clients, les coursiers, les infirmiers, les éleveurs…) et accueillent des clients sur lesquels sont effectués des prélèvements. Ces échantillons présentant un danger biologique potentiel sont ensuite orientés vers des salles techniques.

❖ Le secrétariat se charge de communiquer les résultats et les factures aux clients. Les déchets que constituent les échantillons analysés, le matériel usagé, les milieux cultivés, les effluents des automates sont éliminés selon les filières spécifiques des risques qu’ils représentent.

☲ Selon ses activités, le laboratoire reçoit des Personnes venant :

- - Se faire prélever par le personnel du laboratoire ;

- - Déposer des échantillons ;

-Les échantillons réceptionnés par le personnel de l’accueil sont déposés dans une zone dédiée bien délimitée et distincte des autres zones de la banque d’accueil. Les échantillons sont alors identifiés par des codes qui les suivront tout au long de leur parcours dans le laboratoire. Le personnel extérieur apportant des prélèvements est orienté directement vers la salle de tri des échantillons.

-Les échantillons sont enregistrés (numéro d’identification, analyses requises…) grâce aux Renseignements portés sur la fiche de suivi qui les accompagne . Cette opération de tri et d’enregistrement est une étape essentielle qui nécessite un environnement calme pour éviter toute erreur d’étiquetage. D’un autre côté, le personnel doit également gérer les urgences et les pics d’activité. Dans ce cas, plusieurs personnes peuvent être affectées à ce poste.

-Après avoir effectué les analyses, les opérateurs nettoient et désinfectent les plans de travail et les appareils. Ces derniers sont périodiquement et efficacement entretenus et inspectés. Des techniques de remplacement sont prévues en cas de dysfonctionnement d’un appareil.

-Chaque activité génère des déchets qui sont triés dès leur production et placés dans des emballages spécifiques : déchets ménagers, chimiques, infectieux (DASRI), pièces anatomiques. Les emballages sont entreposés temporairement au poste de travail, puis regroupés dans une pièce, pour être finalement éliminés en fonction des filières Spécifiques

-Les laboratoires d’analyses de biologie médicale sont le lieu de nombreuses interactions entre des personnes en bonne santé (coursiers, salariés…) et des échantillons ou patients potentiellement contaminés. Il est important de :

- - limiter le croisement des circuits propres et des circuits sales ;

- - confiner, dans des pièces dédiées, les opérations à risques biologiques plus spécifiques.

☲ Tout laboratoire d’analyses de biologie médicale doit comprendre au moins :

- - Un local de réception, d’accueil ;

- - Un bureau de secrétariat et d’archives ;

- - Une salle de prélèvements permettant l’isolement des patients ;

- - Deux salles techniques, dont une au moins est réservée exclusivement aux analyses de microbiologie ;

- - Une laverie.

Le local de réception

a☲ Le local de réception est un point stratégique, puisqu’il constitue le premier contact avec les patients. De plus, ce poste regroupe de nombreuses fonctions dont la qualité d’exécution influe sur la fiabilité des analyses. Les personnes occupant ce poste ont comme mission :

- Accueillir :

- - Surveiller les différentes arrivées pour ne laisser entrer dans les locaux techniques que Les personnes autorisées (coursiers, personnel infirmier…)

- - Orienter (vers la salle d’attente, la zone d’accueil confidentielle…).

- - Assister des personnes âgées ou ayant des problèmes de déambulation.

- - Assurer les transactions financiers.

- - Répondre aux appels téléphoniques internes et externes.

- - Renseigner les interlocuteurs sur les analyses.

- - Réconforter des personnes fragilisées…

La salle d’attente

b☲ Cette salle doit permettre une attente confortable pour toutes ces personnes. Selon la clientèle, il peut même être envisagé une zone d’attente spécifique pour les enfants.

La salle d’attente est localisée en fonction des paramètres suivants :

- - Les personnes doivent être visibles par le personnel d’accueil mais ne doivent pas voir l’entrée

- - Des salles de prélèvements (par mesure de discrétion vis-à-vis des autres patients) .

- - Elles ne doivent pas entendre les échanges se déroulant à l’accueil et réciproquement mais ne doivent pas avoir l’impression d’être isolées et oubliées

- - Cette salle sera à proximité des salles de prélèvements et des toilettes (accessibles aux personnes à mobilité réduite).

c-L’espace de prélèvements: Il comprend une ou plusieurs salles de prélèvements et des toilettes qui s’ouvrent sur un Espace de répartition et non sur un lieu de passage visible des autres patients

☲ Les salles de prélèvements sont localisées en fonction des paramètres suivants

- - A proximité de la salle d’attente et de la salle de tri des échantillons.

- - En relation de proximité avec le point d’accueil (afin de permettre des échanges d’informations) et avec la laverie.

Salle de prélèvements

d☲ Les salles techniques sont dédiées à des activités spécifiques et sont séparées des autres locaux par au moins une porte verrouillable. Leur accès est réservé au seul personnel autorisé

☲ Différentes salles techniques peuvent être conçues en fonction des activités :

- - le tri des échantillons se réalise dans une pièce spécifique ;

- - les analyses de biochimie, immunologie, hématologie peuvent être effectuées dans la même salle ;

- - les analyses de microbiologie (bactériologie, mycologie, parasitologie, virologie) sont toujours réalisées dans des pièces confinées isolées des autres salles ;

- - les analyses de biologie moléculaire nécessitent réglementairement trois zones pour la préparation des réactifs, la préparation des échantillons et la réaction d’amplification proprement dite.

e-La salle de tri des échantillons:

☲ Le tri et l’enregistrement des échantillons sont des opérations particulièrement importantes ne souffrant aucune erreur et nécessitant une grande concentration.

☲ La salle de tri doit être localisée en fonction des paramètres suivants :

- - En proximité forte avec les salles techniques (limiter le déplacement des échantillons en grand nombre vers les salles techniques) ;

- - A proximité des salles de prélèvements et de l’accueil.

f-Les salles techniques de microbiologies:

☲ La salle de microbiologie est localisée en fonction des paramètres suivants :

- - A proximité forte de la salle de tri des échantillons ;

- - En relation de proximité avec les salles de stockage, d’entreposage des déchets et la laverie.

☲ La salle de microbiologie est localisée en fonction des paramètres suivants :

- - En relation de proximité avec les salles de stockage, d’entreposage des déchets et la laverie.

g- La salle d’entreposage des déchets:

- Un laboratoire d’analyses biologiques peut produire plusieurs types De déchets devant suivre des filières d’élimination spécifiques

- Cette salle doit être suffisamment éloignée des lieux d’activité pour limiter toute interaction entre le personnel et les emballages pour déchets.

-Les risques chimiques

*Le danger… c’est « tout ce qui est susceptible de causer une blessure ou une maladie au travailleur ». Le risque… c’est « la possibilitéou la probabilitéque le danger puisse causer une blessure ou une maladie ». 3 Il est influencé par le degré d’exposition, le mode d’exposition et la gravité des effets. Les voies d’exposition… sont le contact direct, l’absorption cutanée ou oculaire, l’inhalation, l’ingestion ou l’injection accidentelle.

*Propriété intrinsèque d’un produit chimique susceptible d’avoir un effet nuisible (sur l’homme, l’environnement ou les installations).

*Les produits chimiques: Produit commercialisé ou non, d’origine naturelle ou fabriqué, utilisé ou émis sous différentes formes (solide, poudre, liquide, gaz, poussière, fumée, brouillard, particules, fibres…).

*Risque chimique: Ensemble des situations dangereuses impliquant des produits chimiques, dans les conditions d’utilisation et/ou d’exposition.

La prévention des risques chimiques s'appuie sur les principes généraux de prévention:

Elle repose notamment sur une identification des produits dangereux

présents dans l’entreprise, quelle que soit son activité, et sur une évaluation des risques exhaustive et rigoureuse. De plus, la réglementation prévoit des

dispositions spécifiques pour les agents chimiques dangereux, les agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) et les procédés

cancérogènes. Ainsi plus un produit ou un procédé chimique est dangereux, plus les règles de prévention à respecter pour protéger les travailleurs sont strictes.

- Risque 1 : Faible

Laboratoires possédant peu de produits chimiques, en faibles volumes.

• Génie industriel • Physique • Sciences de l’exercice

- Risque 2 : Moyen

Laboratoires possédant une petite armoire de produit chimique et utilisant des gaz inertes. Aucun gaz inflammable, toxique ou corrosif n’est utilisé.

• Génie mécanique • Biochimie • Écologie • Criminalistique • Biologie médicale • Anatomie• Psychologie.

- Risque 3 : Élevé

Laboratoires possédant des armoires de sécurité de 205 L pour les liquides inflammables ou l’équivalent en volume de produit dangereux divers. Laboratoires possédant des gaz comprimés inflammables, toxiques et corrosifs. Laboratoires contenant une quantité importante de gaz inerte ou de liquide cryogénique.

• Génie chimique • IRH • Chimie • RIVE • GROEM • Arts plastiques

- Risque 4 : Très élevé

Laboratoires possédant les mêmes caractéristiques du niveau de risque 3 et ayant des conditions de travail et d’environnement plus dangereux • IRH.

Danger sdu matériel biologique :

-Les risquesbiologiques

Les travaux de recherche qui impliquant la manipulation de matériel biologique peuvent présenter un risque d’infection ou de contamination pour l’individu, mais également pour la communauté et l’environnement. L’utilisation de matières infectieuses nécessite la mise en place de plusieurs mesures de contrôle, tels des règlements, des méthodes de travail sécuritaires et des équipements spécialisés. Ces mesures visent à assurer une protection contre les agents pathogènes, les toxines et les animaux infectés.

L'identification des risques biologiques encourus par les membres du laboratoire implique de lister les dangers potentiels et cerner les circonstances d’exposition.
Diverses situations à risques peuvent être identifiées, comme :

- la réception des échantillons,

- les prélèvements et analyses,

- les opérations de maintenance et de nettoyage du matériel et des locaux,

- la gestion des déchets.

-Identification du danger biologique:

Les agents biologiques susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication sont les micro-organismes: capables de se reproduire ou de transférer du matériel génétique, y compris les OGM. Ces agents sont classés en 4 groupes selon leur potentiel de risque :

- Groupe de risque 1 (risque faible ou nul pour les individus ou la collectivité) : Micro-organisme qui ne peut pas causer de maladie humaine ou animale.

- Groupe de risque 2 (risque modéré pour les individus, faible pour la collectivité) : Germe pathogène capable de provoquer une maladie humaine ou animale mais qui ne présente vraisemblablement pas un sérieux danger pour le personnel de laboratoire, la collectivité, le bétail ou l’environnement. Une exposition en laboratoire est susceptible d’entraîner une infection grave, mais qui peut être traitée ou prévenue efficacement; par ailleurs le risque de propagation de l’infection est limité.

- Groupe de risque 3 (risque important pour les individus, faible pour la collectivité) : Germe pathogène qui cause habituellement une grave maladie humaine ou animale, mais qui ne se transmet généralement pas d’un individu à l’autre. Il existe un traitement et des mesures préventives efficaces.

- Groupe de risque 4 (risque important pour les individus comme pour la collectivité) : Germe pathogène qui cause habituellement une grave maladie humaine ou animale et peut se transmettre facilement d’un individu à l’autre, soit directement, soit indirectement. Il n’existe généralement ni traitement, ni mesures préventives efficaces.

Les agents biologiques ou infectieux sont :

-Les bactéries:

Il existe plusieurs types de bactéries notamment :

• Les bactéries dites saprophytes sont présentes dans l'organisme vivant et se nourrissent dematières mortes sans que l'organisme ne développe de mécanismes de défense à leurencontre.

• Les bactéries pathogènes pénètrent dans l'organisme et peuvent causer des troubles plus oumoins sévères en se développant au détriment de cet organisme.

-Les champignons:

Le monde des champignons est complexe car le nombre de variétés de champignon est considérable(100 000 espèces). Ils se distinguent des plantes et des algues par l’absence de chloroplaste et desanimaux par la présence de parois cellulaire.

L’étude des champignons est d’abord botanique ce qui implique un examen morphologiquemacroscopique et microscopique.

-Les virus:

Les virus, initialement définis par leur taille, sont retrouvés chez toutes les espèces animales, chez lesvégétaux et chez les bactéries.

200 espèces sont pathogènes pour l’homme. La majorité des maladies virales sont bénignes (rhinites)d’autre maladies présentent une gravité certaine. Certains virus jouent un rôle dans ledéveloppement de cancer.

Les virus se définissent comme agents infectieux, composés d’une structure à 2 ou 3 éléments, nepouvant se multiplier qu’à l’intérieur d’une cellule hôte en utilisant les constituants de cette cellule.

-Les parasites:

Les parasites sont des êtres vivant animal ou végétal qui vivent soit une partie ou la totalité de sonexistence sur ou à l’intérieur d’un ou plusieurs autres êtres vivants au dépend desquels ils senourrissent, ils vivent.

*Risques biologiques:

- Les organismes génétiquement modifiés (bactéries, cellules eucaryotes, animaux et végétaux transgéniques).

- Les cultures cellulaires (lignées humaines,tumorales, immortalisées)

- Les échantillons biologiques humains (risques infectieux)

- Les animaux (risques infectieux)

- Les végétaux (risques allergènes, environnementaux)

Sources de risques : Broyage des échantillons et pipetages

Prévention : Travail sous PSM adapté, respect du niveau de confinement (L1 à L4), utilisation des équipements de protection individuelle.

Exemple d’analyse de prévention du risque biologique (microbiologique).

Dans un laboratoire de confinement 2, réalisation d’un état frais à partir d’un bouillon de culture, présenté en tube à bouchon coiffant, d’une bactérie de groupe de danger 2provoquant des infections respiratoires ou cutanées ou oculaires (Tableau suivant).

Pictogramme signalant l'ensemble des risques biologiques.

- Ce pictogramme est présent à l'entrée d'un laboratoire de microbiologie ou de biologie, ainsi que sur les conteneurs destinés à recevoir les déchets (boîte de Petri en plastique, pipette Pasteur, tube à hémolyses, etc.) ou des produits biologiques (prélèvement ESB, sang...).

- Il signifie la contamination probable par un agent biologique de nature connue ou non (bactéries, protozoaires, virus, prions, etc.).

- À la vue de ce symbole, respecter les règles d'asepsie, se laver les mains à l'eau et au savon après les manipulations.

- En cas d'accident (déversement sur la paillasse, coupure avec un matériel contaminé...) laver et désinfecter la plaie et/ou le plan de travail.

- Protéger les plaies par un pansement et des gants en latex ou en vinyle.

- Tenir le carnet de vaccination à jour.

Les risques biologiques sur la santé sont très variables, ils dépendent notamment de l’agent biologique en cause, des conditions d’exposition et de certains facteurs individuels. Les infections sont les répercussions les plus connues. Elles ne sont pas les seules en cause. On distingue en effet quatre types de répercussions sur la santé pouvant résulter d’une exposition à des agents biologiques :

1. Infections : Les infections sont dues à la pénétration et la multiplication d’un agent biologique dans le corps. Selon l’agent biologique en cause, l’expression des maladies infectieuses est très variable: - dans leur localisation (lésion cutanée, pneumonie, ictère communément appelé jaunisse…), - dans leur gravité (simple fièvre, complications cardiaques ou pulmonaires …), - dans le temps d’apparition (quelques heures, jours ou mois).

2. Effets immuno-allergiques : Les allergies ou réactions d’hypersensibilité sont dues à une défense immunitaire trop importante. Ces réactions (rhinites, asthmes, alvéolites…) sont dues à la présence dans l’organisme d’un allergène pouvant provenir d’un agent biologique. Cet allergène peut être une substance sécrétée par un agent biologique ou bien un fragment d’agent biologique. Le seuil de déclenchement de ces effets est très variable d’un individu à l’autre et, pour un même individu, ce seuil peut varier au cours du temps.

3. Effets toxiques : En matière de risque biologique, une intoxication est un ensemble de troubles résultant de l’action exercée sur l’organisme par une ou plusieurs toxines issues d’agents biologiques. En milieu professionnel, on peut être exposé à des mycotoxines ou des endotoxines. Selon leur nature, ces toxines vont entraîner différentes répercussions sur la santé (effets sur le foie, les reins et l’appareil respiratoire, effets cancérogènes…). Certaines mycotoxines sont classées cancérogènes par le Centre international de recherche contre le cancer. Les endotoxines sont des composants de la paroi des bactéries dites Gram-. Elles sont libérées lors de la division cellulaire et lors de la mort des bactéries. Elles persistent dans l’environnement longtemps après la mort des bactéries. Dans le contexte des expositions professionnelles, leurs effets sont complexes : simple fièvre passagère, accompagnée de courbatures ressemblant à un début d’état grippal (syndrome toxique des poussières organiques), atteinte broncho-pulmonaire pouvant devenir chronique (évolution possible vers une insuffisance respiratoire), manifestations digestives (nausées, diarrhées…) rattachées à une exposition massive par inhalation, en particulier dans le traitement des eaux usées et des déchets.

4. Cancers : Certaines mycotoxines (aflatoxines par exemple) sont classés cancérogènes par le Centre international de recherche contre le cancer (CIRC), ainsi que certains parasites (douve…) et virus (papillomavirus…) pouvant entraîner des maladies chroniques se compliquant parfois d’un cancer.

*Comportement dans un laboratoire :

- Les interdits :

- fumer, boire, manger

- travailler seul

-porter des vêtements inadaptés (flottants ou inflammables)

- Les obligations :

- blouse en coton (au lycée)

- lunettes et gants de sécurité

- cheveux longs attachés et port de bijoux aux poignets et aux mains à proscrire

- Les verifications indispensables :

- vestiaires : à l'extérieur ou au fond du laboratoire

- issues de secours fonctionnelles

- téléphones et numéros d'urgences

- extincteur (gaz carbonique)

- couverture anti-feu

- Les recommandations :

a) Laisser les passages libres : tabourets sous la paillasse ; sacs et vêtements au fond de la salle

b) Travailler en position stable : manipuler debout

c) travailler sur une paillasse dégagée : classeur, trousse, ... sous la paillasse

d) Se déplacer calmement

e) Se laver les mainsaprès la séance

f) ne pas utiliser de laque à cheveux avant d'aller en TP (produit inflammable)

g) Avoir une attitude réfléchie consciente des risques potentiels et des mesures adéquates à

prendre

h) Le port de lentilles de contact est déconseillé : risque d'irritations importantes avec les produits

volatiles

i) Les gants : lors de la manipulation de produits corrosifs. Ne pas se toucher le visage ou autre

partie du corps au cours de la manipulation. Il est interdit de se servir du bec Bunsen ou d'une

plaque chauffante en portant des gants.

j) Les lunettes de protection : pour éviter les projections oculaires

k) Le pipetage à la bouche est à proscrire, même pour des produits réputés peu nocifs

l) Le bec Bunsen : l'allumer et son utilisation (Voir le TP de chimie ultérieur )

m) Propreté de la paillasse et du matériel : nettoyer la paillasse au fur et à mesure du TP à l'aide

d'un chiffon ou d'une éponge et la verrerie doit être rangée propre.

n) Ne pas gaspiller : ne mettre dans un tube à essai que 2 à 3 mL de réactifs

o) Ne pas jeter à l'évier des produits toxiques, des produits inflammables, ...

- Vestiaires (extérieurs au laboratoire)

- Issues de secours (fonctionnelles)

- Téléphone et N° d’urgence

- Affichage des consignes de sécurité et des codes symboles

- Douchette de sécurité

- Extincteurs (CO2)

- Couverture anti-feu

- Pharmacie

- Réfrigérateur sécurisé (antidéflagration)

- Absorbants pour liquide (sable, vermiculite...)

- Equipements de sécurité disponibles adaptés aux manipulations.

-Les étiquettes:

L’étiquetage obligatoire des produits dangereux est essentiel; il permet d’identifier la matière dangereuse, d’indiquer ses risques ainsi que les mesures de sécurité minimales qui s’y appliquent. Il y a les étiquettes du fournisseur et les étiquettes du lieu de travail. Les étiquettes doivent minimalement identifier le produit, les dangers qui y sont associés, le fournisseur et faire un renvoi à la fiche de données de sécurité. Les spécifications exactes de chaque type d’étiquette sont couvertes par la formation SIMDUT.

 Bien lire les étiquettes avant d’utiliser un produit.

 Toujours bien identifier les produits, incluant leur concentration lorsqu’il y a lieu.

 Système de pictogramme SIMDUT (le Système d’Identification des Matières Dangereuses Utilisées au Travail ) 1988 : symbole de danger dans un rond noir

 Système de pictogramme SIMDUT 2015 : symbole de danger dans un losange régulier.

-Les dangers que représentent ces produits dépendent, en autres, de leurs modes d’absorption:

 L’inhalation sous forme de gaz, vapeur ou d’aérosol (incluant poussières et fumées).

L’absorption cutanée ou oculaire sous forme de liquide, solide, gaz ou vapeur. Plus un produit est liposoluble (ex. solvants organiques), plus facilement il pénètrera l’épiderme.

 L’ingestion sous forme de liquide, solide, aérosol, gaz ou vapeur (L’ingestion est possible par contamination des surfaces de travail. D’où l’importance de ne pas garder et consommer de nourriture à l’intérieur des laboratoires.  )

L’injection (accidentelle) provenant de piqûres d’aiguilles ou d’objets tranchants souillés.

Les phrases R et S .(voir documents 1et 2)

Les phrases « R » désignent les risques ou les dangers présentés par le produit.

Ces phrases peuvent être combinées .

Exemple :R23/25 toxique par inhalation et ingestion.

Les phrases « S » désignent les conseils de sécurité .

Ces phrases précisent soit les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas

d’incident à suivre soit les conditions de manipulation , de stockage, d’élimination

du produit.

Exemples : S 15 Conserver à l’écart de la chaleur.

S 22 Ne pas respirer les poussières.

Tableau : Phrases de risqué:

Tableau. Phrases de sécurité:

*Mesures de prévention : primaire et secondaire

Les trois plans de la prévention primaire :

- Sur le plan organisationnel

Les bonnes pratiques de laboratoire

- L’interdiction de manger, de boire, de fumer, de se maquiller et de manipuler des lentilles de

contact.

- L’ajout des règles d’hygiène de bases dans le règlement intérieur, par exemple :

- L’interdiction de porter des bijoux aux mains et poignets.

o Les agents doivent avoir les ongles courts, sans vernis.

o Les cheveux longs doivent être attachés afin de limiter le contact avec les mains,

échantillons, appareils…

o L’interdiction de porter à la bouche tout objet ou matériel, d’humidifier les étiquettes

avec la langue, d’effectuer un examen olfactif des échantillons.

o L’interdiction d’entreposer des aliments ou des boissons dans les zones de travail du

laboratoire ou dans les réfrigérateurs dédiés aux échantillons.

o Le lavage de mains régulières (afficher la procédure de lavage des mains).

o Le port de la tenue de travail est proscrit hors du laboratoire (cantine, bibliothèque…)

- Les plans de travail doivent être décontaminés s’ils ont été souillés par des produits

potentiellement dangereux ainsi qu’à la fin de la journée de travail.

- Le lavage des mains lorsqu’on enlève des gants

- Le respect de la « marche en avant ».

- Les procédures sont écrites, validés, connues et mises à jour.

- L’organisation des locaux :

Distinction des secteurs non exposés (bureaux, zones de repos…) et exposés (où on

manipule les produits biologiques et les matériels souillés).

o Les vestiaires ont un local dédié avec des casiers qui permettent de séparer les

vêtements de ville et de travail.

o La mise en place d’un lavabo dans les salles dédiées.

o Chaque salle dédiée aux activités de soins a leurs équipements (matériel identifié).

- La conception des locaux,

- Le confinement des locaux.

- Le nettoyage des locaux.

- Sur le plan technique

- Les produits et matériels d’entretien doivent être adaptés.

- Les locaux et le mobilier doivent permettre un nettoyage et une désinfection aisée. Ils

doivent être résistants aux produits chimiques et désinfectants.

- Les plans de travail doivent être lisses, non poreux et sans joints. Les sols sont dépourvus

d’angles droits, et les plinthes peuvent remonter sur le mur.

- Les robinets sont à déclenchement non manuel mécanique, c’est-à-dire actionné par le bras

ou la cuisse-jambe. Le lavabo doit permettre un lavage des mains et des avant-bras aisé.

- La mise en place de technique permettant de réduire la formation d’aérosols et de

gouttelettes.

- Sur le plan humain

- Une formation en hygiène hospitalière.

- Une information sur les risques biologiques.

-La prévention secondaire (les mesures de protection)

La protection collective est l’obligation d’effectuer certains vaccins, Les protections individuelles sont :

- Le port d’une tenue de travail (tunique et pantalon) correctement fermée et changée

idéalement tous les jours où immédiatement lors de souillures par des liquides biologiques.

- Le port de gant approprié est obligatoire quand il y a un risque de contact direct avec du sang

ou autres liquides biologiques.

- Le port de lunette ou écran facial lors d’un risque de projection.

- Les chaussures doivent être fermées à l’avant et protéger le pied lors d’une chute d’objet.

Elles doivent être anti dérapant et facile à nettoyer.

*Hygiène et sécurité dans laboratoire:

- Hygiène:

C’est l’ensemble des moyens collectifs ou individuels, les principes et les pratiques visant à préserver ou à favoriser la santé;

- Il en est ainsi des mesures préventives à mettre en oeuvre dans le cadre de la lutte contre les maladies contagieuses

- En milieu professionnel, on cite, par exemple:

- Exécution des contrats de nettoyage

- Amélioration des conditions d’hygiène et de santé,

- Interdiction de prendre des repas dans les locaux des services,

- Aération des locaux de travail.

Objectifs de l’hygiène:

- Objectif opérationnel :

- Garantir la santé des personnes au travail.

- Objectifs stratégiques :

 Identifier les agressions du milieu industriel envers l’individu.

 Déceler (découvrir) les risques nouveaux et émergeants.

 Évaluer les risques qui en résultent pour l’individu..

Recommander les actions de protection.

Vérifier l’efficacité des actions entreprises en les corrigeant éventuellement.

Contrôler l’impact sur le plan biologique et physique des mesures appliquées.

- Objectifs tactiques :

Informer de la nature, de l’importance et des effets des risques.

Faire connaitre les moyens de les maîtriser.

Entrainer l’implication personnelle de chacune des personnes au travail.

- Sécurité:

Le terme de l’entreprise recouvre diverses réalités ; de l’affaire individuelle aux sociétés les plus puissantes qui emploient de nombreux salariés et sont en rapport avec de multiples personnes. Les moyens, le personnel, les organisations différent d’une entreprise à une autre, mais concernant la sécurité, les principes à appliquer restent les mêmes.

Comment gérer la sécurité comme n’importe quelle autre activité d’une entreprise ? La sécurité peut être résumée comme:

 l’état de ce qui inspire confiance, l’absence d’accidents ou de risque inacceptable ;

 C’est la situation dans laquelle quelqu’un ou quelque chose n’est exposée :

 à aucun danger ;

 à aucun risque d’agression physique, d’accident, ou de vol.

 c’est l’ensemble des mesures législatives et administratives qui ont pour objet de garantir les individus et les familles, contre certains risques appelés risques sociaux.

 C’est l’ensemble des mesures de prévention et de secours nécessaires en toutes circonstances à la sauvegarde des populations.

 La sécurité n’est pas l’affaire d’un spécialiste, mais celle de chacun

 La sécurité efficace est intégrée aux opérations, aux processus, comme à toutes les activités de l’entreprise.

 Tout accident peut être évité.

 Chacun est responsable de sa sécurité et celle des personnes qui l’entourent.

 La sécurité est avant tout une affaire de comportement individuel, à tous les niveaux, en commençant par les responsables.

-Les équipements de protection individuelle

Les équipements de protection individuelle ont pour rôle de réduire à un niveau acceptable l’exposition d’un travailleur à un ou plusieurs types de risque. Les ÉPI doivent être bien entretenus et inspectés avant chaque utilisation. Un ÉPI défectueux n’offre pas la protection nécessaire.

PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION DU RISQUE CHIMIQUE

Afin d’assurer la sécurité et protéger la santé du personnel et des élèves, la Direction encollaboration avec les enseignants et les préparateurs(trices) doit mettre en oeuvre les mesures deprévention suivantes :

_ Eviter les risques, remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins : l’utilisation desproduits et la mise en oeuvre des procédés seront justifiées à la fois par l’objectifpédagogique et par la volonté de minimiser la dangerosité des réactifs utilisés.

_ Evaluer les risques : une analyse critique des expériences et une évaluation des risques quecomportent ces expériences (risque d’explosion, d’intoxication, de brûlures chimiques,d’incendie,…) devront être effectuées.

_ Privilégier les mesures de protection collective par rapport aux mesures de protectionindividuelle : les mesures collectives (ex. : la hotte d’extraction des vapeurs) seront enpriorité mises en oeuvre afin de protéger les risques identifiés. Des équipements deprotection individuelle adaptés (ex. : lunettes, gants) seront choisis pour les risquessubsistants.

_ Donner des instructions appropriées aux élèves : le professeur de chimie doit informer lesélèves des règles de sécurité, de leurs obligations et des interdictions applicables dans lelaboratoire. Il informe également les élèves de l’emplacement des dispositifs de sécurité etdes procédures de récupération des déchets.

les règles généraldes sécurités en laboratoire:

- Manipuler tous les fluides corporels et les produits sanguins comme s’ils étaient infectieux. Il ne faut jamais minimiser le danger.

- Ne jamais pipeter par la bouche.

- Protéger à l’aide d’un pansement étanche les blessures ouvertes, égratignures et autres.

- Les vêtements contaminés doivent être décontaminés.

- Limiter l’utilisation d’objets tranchants ou piquants.

- Les surfaces de travail, le matériel et les équipements doivent être décontaminés avant d’être lavés, et ce, après chaque journée de travail.

- Déclarer tout accident, incident, lésion ou infection au responsable du laboratoire et à l’ASB.

*Récupération et traitement des déchets:

Récupération des déchets:

- Les morceaux de verre brisé et les pièces de verre à jeter (ex : pipette pasteur non contaminée) doivent être récupérés dans un récipient de plastique en polypropylène (sur l’étagère face à vous) ou une boîte de carton identifiée à cette fin. Des récipients de plastique jaune résistants et réservés aux déchets médicaux sont également mis à la disposition des étudiants pour récolter les objets coupants, piquants ou tranchants contaminés (ex. : verre brisé, aiguilles, lames, etc.)

- Tous les solvants organiques devront être versés dans les bidons jaunes de récupération et ne pas être jetés dans les éviers ou aux égouts. Les solutions acides (pH < 5) et basiques (pH > 8) seront également récupérées dans des bidons de récupération en polyéthylène. Il faut éviter de mélanger les acides et les bases fortes. Les réactions qui en résultent peuvent dégager beaucoup de chaleur et souvent, être violentes (en principe, vos expériences au cours du BAC n’utilisent pas ce type de solutions).

Gestion des déchets biologiques:

L’élimination des déchets biologiques, cytotoxiques et pharmaceutiques est soumise à des règles et la collecte est assurée par la GMD de manière hebdomadaire ou à la demande durant les périodes où le niveau d’activité est réduit. Ces déchets sont généralement pris en charge par une entreprise spécialisée. Aucun recyclage n’est possible et ils sont soit incinérés ou désinfectés par autoclave et enfouis.

 Les déchets anatomiques d’animaux sont éliminés congelés dans des contenants spécifiques (boîtes ou barils de fibres avec deux sacs de plastique), bien identifiés et portant la mention Incinerate.

 Les liquides de préservation pour animaux, vertébrés et invertébrés, doivent être séparés des spécimens en les récupérant dans un contenant identifié et portant la description du préservatif du fournisseur et en s’assurant d’une FDS disponible; ces fluides seront traités comme des résidus chimiques. Les spécimens animaux, vertébrés et invertébrés, sans leurs liquides préservatifs, seront traités comme des déchets anatomiques animaux (Incinerate).

 Les déchets anatomiques humains ne sont pas pris en charge par la GMD, mais par une maison mortuaire et incinérés.

 Les déchets non anatomiques (objet piquant, tranchant, souillé; tissus biologiques, cultures cellulaires ou matériel ayant été en contact avec ses derniers; vaccin de souche vivante; sang ou matériel imbibé) sont éliminés dans des contenants spéciaux, selon le cas (bac de plastique, boîte de carton); ils seront décontaminés à l’autoclave et enfouis ou incinérés. Les déchets liquides pouvant être décontaminés chimiquement ou thermiquement et qui n’ont plus de catégories de danger, ne sont pas pris en charge par la GMD et peuvent être disposés dans l’environnement.

 Les déchets non anatomiques provenant du secteur enseignement de la microbiologie (gélose, milieu de culture) doivent être stérilisés à l’autoclave et sont disposés au site d’enfouissement local; un registre avec la date, la description et le poids doit être tenu et remis à la GMD aux fins de compilation statistique et répondre à une exigence réglementaire.

 Les plantes transgéniques sont récupérées par la GMD et doivent être stérilisées avant d’être éliminées.

-Protection de l’environnement et élimination des déchets.

Les préparateurs des laboratoires s'assurent de la mise en sécurité des lieux et ont à charge l'évacuation des déchets biologiques et chimiques, solides et liquides.

- Les déchets animaux sont assimilés à des déchets ménagers. Cependant, il est nécessaire de passer par des sociétés d'équarrissage pour le traitement des cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux, pesant au total plus de 40 kg (les déchets de dissection du laboratoire sont de poids inférieur).

- Ne pas jeter la verrerie dans la poubelle à papier – une caisse est prévue à cet effet dans le laboratoire de chimie, que nous évacuons directement à la déchetterie (tri spécifique).

- L'élimination des produits chimiques doit être soigneusement respectée et planifiée. En général, de petites quantités de substances solubles dans l'eau et  non toxiques peuvent être  éliminées par l'égout de l'évier, en faisant circuler l'eau.

- Pour recueillir les autres types de déchets chimiques, on doit déverser les liquides dans des bidons de récupération, présents dans les salles de chimie, et classés par familles chimiques.

- Annuellement, nous faisons évacuer les stocks de bidons de récupération avant leurs recyclages par des sociétés spécialisées.

Classification des produits chimiques dangereux:

Le SIMDUT 1988 comprend 6 catégories de dangers. Il s’agit des gaz comprimés (A), des matières inflammables (6 divisions de B1 à B6), des matières comburantes (C), des matières toxiques (3 divisions de D1 à D3), des matières corrosives (E) et des matières dangereusement réactives (F).

Le SIMDUT 2015 catégorise les produits chimiques dangereux selon la nature de leurs effets nocifs, soit les classes de dangers physiques (20 classes de dangers) et les classes de dangers pour la santé (12 classes de dangers). La majorité des classes de danger sont subdivisées en catégories de danger (1,2, etc., ou Type A, B, etc.). Les dangers pour l’environnement (milieu aquatique ou couche d’ozone) n’ont pas été retenus dans notre système de classification, mais ils ont été adoptés par d’autres pays et vous pourrez voir cette identification sur l’étiquette et l’information qui lui est relative dans la FDS (voir la fiche Équivalences SIMDUT/SGH).