Chapitre4 : Valorisation des déchets

4.1. traitement et valorisation

4.1.1.Notions

La définition la plus simple du terme valorisation des déchets  c’est de donner de la valeur à ces déchets.

« »

Son principe consiste en un ensemble de procédés par lesquels on transforme un déchet matériel ou organique dans l'objectif d'un usage spécifique comme le recyclage, le compostage ou encore la transformation en énergie (ou valorisation énergétique). La valorisation des déchets est généralement considérée comme une solution préférable à l'élimination des déchets.

Avant de valoriser un déchet, il faut onnaitre son origine, l’analyser, caractériser son état actuel et son comportement dans le temps et évaluer sa traitabilité. Il s’agit donc de « mesurer pour connaitre et connaitre pour agir ».

4.1.2. Types de valorisation [9]

1/  Le recyclage

2/ Le réemploi

Figure.1 : Cycle d’un type de valorisation

On peut résumer que tous ces moyens (ou techniques ou procédés) se regroupent en deux grandes familles ou deux grands types de Valorisations :

- Valorisation matière.

- Valorisation énergétique.

Figure.2 : Symboles de  Valorisation

Parfois on utilise aussi le terme valorisation agronomique(ou filière) qui consiste à transformer les déchets organiques en compost et amendements organiques pour revitaliser les sols.

(a)                                       (b) 			      (c)

Figure.3 : Exemples de Valorisations :

(a) agronomique ; (b) énergétique ; (c) matière

En resumé la gestion des dechets doit etre abordée selon une hierarchie indiquant les attitudes économico-socio-environnementales préférentielles a adopter dans le but de réduire la quantité génerés de déchéts. Les mesures de prévention doivent dans tous les cas etre favorisées afin de réduire la quantité de déchéts a la source.

« Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas » [4]

Figure.4 : Hiérarchie dans la gestion des déchets

4.1.3. Matières valorisables :

Les matériaux présentes dans les déchets et qui peuvent être valorisés sont :

- Plastiques : ils peuvent être régénérés en granulés, en fibres ou incinérés avec un gain d’énergie.

- Carton et papier : ils seront réinjectés dans le procédé de fabrication du papier et de carton comme matière première secondaire.

- Textile : réutilisation des vêtements usagés comme chiffons, et par recyclage dans l’industrie, comme matière première secondaire.

- Métaux : ils sont recyclés indéfiniment par la sidérurgie et les fonderies.

- Verre : les bouteilles peuvent être réutilisées après avoir été nettoyées et désinfectées. Les débris de verre peuvent servir comme matière première secondaire pour la fabrication de nouveau verre.

4.1.4. Les enjeux

La collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets répondent dès à présent et dans une perspective de long terme à des enjeux incontournables, aussi bien au niveau international que local, à savoir :

- l’économie des matières premières ou d’énergie et leur sécurité d’approvisionnement ;

- l’atténuation du réchauffement climatique ;

- la préservation de la santé des hommes, la protection de l’environnement et des écosystèmes ;

- la maîtrise des coûts et la croissance de l’emploi ;

- le développement industriel des technologies.

4.2. valorisaton par filiere

Figure.5 : Les différentes filières de valorisation des déchets [10]

4.2.1. Collecte des déchets

L’opération de la collecte est située au coeur du processus de la gestion des déchets. C’est une opération d’ordre public consiste en le ramassage et le regroupement des déchets en vue de leur transport. Cette collecte est organisée par les communes selon leur taille, alors que le recours aux prestataires n’ est pas répandu chez nous.

En outre, il existe en Algérie deux modes de collecte :

- en porte à porte, dans lequel le service de la collecte assure un passage régulier pour l’évacuation des déchets ménagères.

- par apport volontaire, dans lequel le générateur assure le transfert des déchets ménagères vers un point de regroupement afin qu’ils soient transportés par le service chargé de l’opération vers un lieu d’élimination ou de traitement. Ce mode d’apport est très adapté à l’opération de tri sélectif.

4.2.2. La collecte sélective

La collecte sélective, consiste à ramasser séparément une ou plusieurs catégories de déchets dont le verre, les papiers et cartons, la ferraille qui sont déjà bien connues du public. En Algérie, et dans le cas le plus souvent, la collecte se fait encore de manière non sélective alors que de nos jours, une gestion environnementale des déchets nécessite la mise en place d'un mode de collecte sélective.

Figure.6 :  Enseintes destinées à la collecte sélective

4.2.3. Transport des déchets

On utilise a cette fin les véhicules de collecte et de transport pour le cheminement des dechets vers leurs destinations (CET, decheterie,...); Plusieurs sont à envisager :

Camion de collecte avec benne tasseuse (mécanique ou automatique) : véhicule polyvalent de capacité moyenne. Pour éviter l'éparpillement des ordures durant le trajet, il faut couvrir les ordures d'un filet qui les retient.

Camion de collecte avec carrosserie fermée et compression des déchets. Ce type de véhicule est le plus répandu en Algérie, dans le milieu urbain. Il pourra être utilisé pour la collecte de déchets dans des bacs non normalisés et des sacs perdus.

Camion de collecte avec équipement hydraulique de chargement et de compression. Il pourra être utilisé pour les bacs roulants normalisés et la collecte

hermétique.

Camion pour collecte sélective muni d'une grue pour l'enlèvement de conteneur spécialisé Camion à caissons amovibles équipés de leviers à vérins servant au transport et à la mise en place des caissons.

Tracteur agricole avec remorque à benne.

4.2.4. Réduction et tri des déchets

L’objectif attendu par cette opération est la récupération et la valorisation des Ordures Ménagères (OM). C’est le principe des 4R : Récupération, Réduction, Recyclage et Réutilisation.

La récupération consiste à  la séparation de certains produits ou matériaux des déchets bruts à des fins de réemploi, de réutilisation et de recyclage.

4.2.5. L’incinération

a) Principe : Le principe de l’opération consiste à bruler les déchets de telle façon que les résidus obtenus soient stériles et que les gaz ne polluent pas l’atmosphère.

Il est possible de traiter par ce procédé des quantités d’ordures très diverses, il permet d’atteindre le taux le plus élevé de compression des substances à éliminer et de réduire la pollution des sols et des eaux. L’incinération permet ainsi d’éliminer la contamination microbienne par la destruction des bactéries et des virus. Par conséquent, l’incinération est un procédé thermique permettant la récupération d’énergie qui peut être utilisée dans les différents usages domestiques ou industriels. Ce procédé passe principalement par trois stades : vaporisation de l’eau, combustion et enfin traitement des fumées.

b) Composants aptes à l’incinération

Les ordures ménagères sont hétérogènes, on y trouve des fractions combustibles (papier, carton, plastique,…) et d’autres parfaitement inertes (boites, verre, etc.).

c) Paramètres de l’incinération

Lors de la combustion, il faut tenir compte de certains paramètres tels que les le taux d’humidité et le pouvoir calorifique.

d) Récupération de chaleur

L’énergie récupérée par ce procédé peut être utilisée dans :

- L’alimentation de réseau de chauffage des hôpitaux, des entreprises industrielles ;

- La production d’électricité ;

- La production d’eau de très grande pureté par condensation des vapeurs produites.

e) Produits de l’incinération

La combustion des déchets produit deux catégories d’effluents : effluents gazeux et effluents solides.

- Effluents solides : Ce sont les mâchefers, les cendres volantes et les résidus d’épuration des fumées.

- Effluents gazeux :Ils sont dû à la présence des gaz contenant d’une part, des polluants minéraux tels que l’acide chlorhydrique, le fluor... et d’autre part des polluants organiques constitués principalement par les dioxines.

4.2.6.  Méthanisation

a. Principe : La méthanisation, appelée aussi digesteur anaérobie, est un processus biologique de décomposition de la matière organique sous l’action de populations microbiennes appropriées qui, en l’absence d’oxygène, produit un mélange ,de méthane et de gaz carbonique, appelé biogaz. Ce processus dépend de certains facteurs :  l’humidité, l’absence d’oxygène, la température, le rapport C/N  et le PH.

b. Composition du biogaz

La composition du biogaz peut varier assez largement suivant la nature des déchets traités. Pour une composition moyenne, on a  les chiffres présentés dans le le tableau.1.

c. Utilisation du biogaz

Le biogaz peut être utilisé dans

plusieurs domaines, comme la

production de courant électrique, d’énergie pour les besoins des

habitants d’une agglomération ou d’une industrie.

Tableau 1 : composition du biogaz.

4.2.7. Le Compostage

a. principe : Le compostage est un mode de traitement biologique (présence de bactéries, champignons…) des déchets organiques en présence d’oxygène : il s’agit d’une fermentation aérobie. La décomposition des déchets forme un produit appelé compost, qui peut être utilisé pour la fertilisation des terres.

R.T. HAUG (1980) a défini le compostage comme « la décomposition biologique aérobie et la stabilisation des substrats organiques dans les conditions bien déterminées, avec obtention d’un produit final suffisamment stable pour le stockage et l’utilisation sur les sols sans impacts négatifs sur l’environnements.

Le compostage se définit comme :

- Une technique de stabilisation et de traitement aérobie des déchets organi-ques biodégradables ;

- Un mode de destruction, par la chaleur et divers facteurs internes, des germes et parasites pathogènes ;

- Une technique biologique de recyclage de matière organique qui donne des humus, facteurs, de stabilité et de fertilité des sols ;

- Une technique éco technologique, puisqu’elle permet le retour de la matière dans le sol et donc sa réinsertion dans les grands cycles écologiques vitaux.

b. Déchets composables

Les déchets ménagers sont riches en matière organique biodégradable (MOB), ils doivent être valorisés, car ils ont des effets bénéfiques tant pour l’agriculture que pour l’environnement. Ces différents matériaux peuvent être classés en deux catégories :

- Matières facilement dégradables : Les celluloses ; les glucides ; les protides et des substances divers fermentescibles (comme les phénols, les alcaloïdes, etc.)

- Matières difficilement dégradables : Les matières plastiques ; les tissus et les cuirs ; les huiles et graisses.

Exemples de reactions:

a. les glucides

b. Les celluloses :

Tableau 2: Caractéristiques moyennes d’un compost de déchets ménagers

Tableau 3: différents critères de qualité d’un compost

Tableau 4 : teneurs en métaux lourds d’un compost ménager (ppm de matière sèche).

4.2.8. Le Recyclage

a) l’objectif : création de nouvelles matières, ou le renouvellement des matières initiales.

b) le principe :  le recyclage consiste en la réintroduction directe d’un déchet dans le cycle de production dont il est issu, en remplacement total ou partiel d’une matière première neuve.

Ci-dessous est représenté un schéma simplifié du processus de recyclage, qui va de la collecte à la fabrication d’un nouveau produit issu des déchets.

Figure.7 : schéma simplifié du processus de recyclage

Tableau.4 :Désignation des traitements

  - Techniques (mécanismes) de traitement

La transformation, la réduction et la destruction des déchets avant enfouissement sont possibles par trois voies comme indiqué dans le schéma dessous [10]:

Figure.8 :  Procedes ou techniques de traitement

- Techniques de réduction de déchet superflu :

- Changer la composition du produit pour réduire la quantité de déchet résultant de l’utilisation du produit.

- Réduire ou éliminer les matières dangereuses qui entrent dans le processus de production.

- Utiliser la technologie (incluant des mesures pour réduire et faire des changements au processus de production, de l’équipement, de la disposition de la tuyauterie et les conditions de fonctionnement).

- Acheter seulement ce que vous avez besoin cela évitera la perte de matériaux indésirables.

Des bonnes techniques d’exploitation comme des programmes de minimisation d’éléments superflus, la gestion, les pratiques personnelles et la prévention des pertes de déchets aideront à réduire la perte des déchets à leur source.

  - Techniques de recyclage :

- Retourner les déchets matériels à leur processus original.

- Utiliser les matières superflues comme matière première d’un autre processus.

- Procéder à un processus de rétablissement des ressources.

- Utiliser comme sous-produit les pertes de déchet provenant des processus.

- Surveiller les entrepreneurs pour qu’ils recyclent les matières superflues.

- Faire des avertissements pour les matériaux superflus.

- Réutiliser les emballages (carton et enveloppe de bulle ou de polystyrène).

Tableau.5

Dans le tableau ci-dessus, qui represente une comparaison de traitement de déchéts (2006), il est clair que chaque pays à un taux de recyclage propre a lui. On voit nettement que plus le pays est riche est moins le taux de mise en décharge est important. [2]

Tableau.6 : Installations de traitement des déchets déclarées dans l’Union européenne.[8]

  - Traitement mécano-biologique

En l'absence de toute sélection ou tri à la source, les collectivités territoriales parlent d'ordures ménagères résiduelles (OMR).

Le tri mécanobiologique ou traitement mécano-biologique (TMB) est une technique controversée visant à recycler ou optimiser le traitement des ordures ménagères résiduelles (OMR). À l'heure actuelle, le (TMB)  fait l'objet de vives critiques des associations de défense de l'environnement comme de l'Ademe qui en précise les limites

Le traitement mécano-biologique (TMB) s’applique aux ordures ménagères résidu-elles (OMR). À partir de la fraction fermentescible de ces déchets, le (TMB) permet de produire de l’énergie sous forme de biogaz, de fabriquer du compost, ou de réduire et stabiliser cette fraction de façon à en limiter les nuisances avant sa mise en décharge.

  - Les CSR, une filière qui émerge

Les combustibles solides de récupération (CSR) sont composés de bois, plastiques, papiers, cartons ou tissus non recyclables. Ils sont préparés à partir de déchets non dangereux tels que les refus de déchets industriels banals, les déchets du BTP, les refus de collectes sélectives, des emballages, les encombrants de déchèteries ou les refus de compostage ou de méthanisation / compostage d’(OMR) à haut pouvoir calorifique voire les (OMR) après tri à la source des biodéchets et des recyclables. En clair, une grande partie des déchets que l’on ne peut pas recycler.

L’objectif de cette nouvelle filière est de produire de l’énergie en substitution d’énergies fossiles et de répondre à la diminution des déchets mis en décharge.

Ces types de combustibles relèvent aussi bien du domaine des déchets que de celui de l’énergie. Leur combustion, dans des chaudières spécifiques, permet de générer de la chaleur qui peut être utilisée dans un process industriel en substitution d’énergie fossile. Cette chaleur peut aussi être valorisée sur un réseau de chaleur urbain avec, le cas échéant, une production d’électricité dans les périodes où les besoins de chaleur sont plus faibles.

4.2.9. Stockage des déchets ultimes

On vous rappel que si le déchet ne peut être valorisé, ou ne possédant aucune fraction valorisable il est alors dit ultime.

A ce stade, la seule opération de traitement qu’on peut envisager est le stockage  de ces déchets dans des centres de stockage adaptés à leurs dangerosités : les Centres Stockage des Déchets Ultimes (CSDU), anciennement appelés Centre d’Enfouissement Technique (CET).

Au fil des années, le concept de décharges a évolué. On ne parle plus de Centres de stockage et de déchets ultimes (CSDU) mais d'Installations de stockage de déchets non-dangereux (ISDND).

4.3. Les emballages, les écoproduits

4.3.1. Les emballages

Pour les emballages, ils peuvent biensur etre recycler, et redevenir une matière première dans la fabrication de beaucoups d’objets usuels. A titre d’exemple :

L’acier est utilisé dans la fabrication de produits que nous utilisons presque tous quotidiennement (automobile, electroménager, emballages mobilier.....).

L’aluminium entre dans la fabrication de pièces moulées, comme par exemple : les carters de moteurs de voitures, de tondeuses ou de perçeuses, des lampadaires de jardin, des montants d’étagères, des rasiateurs.....

Les briques alimentaires sont composées dans la majorité des cas de carton.Les fibres sont recyclées en papier sanitaire et domestique, en nappe en papier, en papier cadeau....

Les cartons eux memes servent dans la fabrication d’emballages en papier-carton.

Les plastiques recyclables (deux types) sont utilisés dans la fabrication de tubes, tuyaux, revetements au sol, fibes synthétiques(anoraks) ou en flacons opaques non alimentaires.

4.3.2. Les écoproduits (ECOCONCEPTION)

L'écoconception consiste à élaborer un produit en cherchant à réduire l'impact

environnemental à toutes les étapes de son cycle de vie, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à son traitement en fin de vie.

Les réglementations en vigueur et en cours de préparation encouragent de plus en plus les industriels à intégrer l'éco conception dans leurs démarches. Pour les aider, des outils existent : outils globaux d'analyse de cycle de vie mais aussi outils simplifiés qui ne prennent en compte que certains aspects du cycle de vie.

Cette démarche est préventive et permet de réduire les impacts sur l'environnement, à la source. En effet, les caractéristiques initiales du produit déterminent en général les possibilités de valorisation en fin de vie. Cette démarche favorise également l'innovation par la réflexion qu'elle sollicite au niveau de la conception. Elle est universelle, car elle peut être intégrée dans une entreprise novice dans la gestion de l'environnement comme être menée de manière complémentaire à des actions menées sur les sites (démarche ISO14001 par exemple) et les procédés industriels. Enfin, cette démarche présente un intérêt stratégique en terme de communication. En effet les résultats obtenus au cours de ce type d'approche peuvent être communiqués vers le client et différencier le produit de ses concurrents.[1]

Figure.9 : exemple de matériaux jetés dans une poubelle

Figure.10 : exemple de matériaux et leurs recyclages

Section Plastiques

4.4. VALORISATION  DES PLASTIQUES

4.4.1. Les differents plastiqueset leurs applications

On distingue deux grandes familles de plastiques :

a) Les thermoplastiques :

Ils regroupent tous les plastiques qui fondent lorsqu’ils sont chauffés. Ils vont ensuite durcir et se rigidifier : ce durcissement est réversible, c’est-à-dire qu’ils pourront à nouveau être portés à haute température.

Les thermoplastiques peuvent donc être recyclés : il s’agit du PVC, PEBD et PEHD, PS, PP,PET, ABS… (se référer au Abréviations).

b) Les thermodurcissables :

Qui durcissent sous l’action de la chaleur : cette réaction est irréversible. Ils ne peuvent donc pas être recyclés. Cette famille regroupe les phénoplastes, les polyépoxydes et certains silicones.

Abréviations :

- PVC = polychlorure de vinyle

- PEBD = polyéthylène basse densité

- PEHD = polyéthylène haute densité

- PS = polystyrène

- PSE = polystyrène expansé

- PET = polyéthylène téréphtalate

- PP = polypropylène

- ABS = acrylonitrile butadiène styrène

4.4.2. LES FILIÈRES DE VALORISATION

- Valorisation matière : il s’agit de chauffer les thermoplastiques en leur donnant une nouvelle forme, afin d’obtenir un produit fini.

Les thermodurcissables peuvent seulement être broyés puis réincorporés dans la

fabrication de nouveaux produits.

- Valorisation énergétique : cela consiste à incinérer les plastiques préalablement séchés. Cette combustion est aisée car les plastiques possèdent un très haut pouvoir calorifique, proche de celui des matières fossiles. Leur combustion facilite ainsi l’incinération des ordures ménagères ; la chaleur récupérée assure une production d’électricité ou de chaleur.

- Valorisation chimique : elle concerne les procédés permettant d’aboutir aux

composants de base du plastique : cela se fait en présence d’un composé chimique et/ou sous l’action de la chaleur.