Serie1

Exemple 1 : Donner les définitions des termes suivants, relatifs à un cristal cubique parfait : Face,

Arête, sommet, axe diagonal, axe principal.

Exemple 2 : dans le système d'axes de coordonnées suivant, indexer les faces ABC et

EFG, en appliquant la règle de Miller.

Exemple 3 : dans le système cubique suivant :

a) Indexer les 6 faces du cube.

b) Indexer les faces AEGC, EDG, AFGDI

c) Identifier les faces (100), (1 10), (110), (101)

d) Indiquer les directions [l l0], [l 1 l], [010], [101]

Exemple 4

Soit une maille cristalline cubique à faces centrées ayant une arête a = 4 déterminer :

a) le nombre d'atomes par unité de surface dans le plan (110) et (111).

b) La densité d'atomes par unité de longueur suivant les directions [110] et [111].

Exemple 7

Soit le système cubique centré et le système cubique à faces centrées.

a) Indiquer dans chacun des cas, le plan de densité atomique maximale.

b) Indiquer les directions cristallographiques de densité atomique maximale.