Université de Med Boudiaf M’sila                                                      Année Universitaire 2016/2017

Faculté des Technologies                                                             Option : Fabrication et Construction

Département de Génie Mécanique                                                          Master 1ère Année

TP 4 : Résolution d’un problème d’optimisation

linéaire avec contraintes.

4.1 Introduction :

Généralement un programme linéaire est représenté sous la forme suivante :

Avec :

A : matrice des contraintes d’inégalité ;

B : matrice des contraintes d’égalité ;

c : le vecteur des coefficients de la fonction objet ;

a : le vecteur des contraintes d’inégalité ;

b : le vecteur des contraintes d’égalité ;

lb : la borne inférieure de x ;

ub : la borne supérieure de x.

4.2 Comment résoudre un PL en Matlab

Pour résoudre un problème linéaire en Matlab on a plusieurs syntaxes. Ou utilise la fenêtre du MATLAB ou bien l'outil d'optimisation. On commence avec la première méthode ensuite la deuxième méthode.

On a trois formes possibles comme illustré sur les exemples suivants :

La première forme :

Résoudre un problème linéaire simple définit uniquement par les contraintes d’inégalités, il est donné par :

x = linprog(f,A,b)

Cela signifie; trouver le minimum de la fonction f (min f) sachant qu’il satisfit les contraintes d’inégalités données par la relation suivante: A*x ≤ b. illustrant cela par l’exemple suivant :

Les contraintes sont :

Et la fonction objet : .

Ecrivant la matrice des contraintes d’inégalité comme suit :

A = [1 1

1 1/4

1 -1

-1/4 -1

-1 -1

-1 1];

Le vecteur des contraintes d’inégalités :

b = [2 1 2 1 -1 2];

La function objet:

f = [-1 -1/3];

Solvant le programme linéaire en utilisant l’instruction linprog comme suit.

x = linprog(f,A,b)

Optimal solution found.

x =

0.6667

1.3333

Remarque:

Si on veut afficher la solution optimale et la valeur de la fonction objet pour cette solution, on écrit :

[x,fval] = linprog(f,A,b)

Optimal solution found.

x =

0.6667

1.3333

fval = -1.1111

La deuxième forme :

Résoudre un problème linéaire définit par les contraintes d’inégalités et d’égalités, il est donné par :

x = linprog(f,A,b,Aeq,beq)

Cela indique; trouver le minimum de la fonction f (min f) sachant qu’il satisfit les contraintes d’inégalités données par la relation suivante: A*x ≤ b et les contraintes d’égalités Aeq*x = beq . Un l’exemple illustratif est donné par :

Les contraintes d’inégalités sont :

Donc la matrice des contraintes d’inégalités A est égale à :

A = [1 1

1 1/4

1 -1

-1/4 -1

-1 -1

-1 1];

Le vecteur des contraintes d’inégalités b est donné par:

b = [2 1 2 1 -1 2];

Utilisant la contrainte d’égalité suivante:  .

La matrice des contraintes d’égalités Aeq est égale à :

Aeq = [1 1/4];

Le vecteur des contraintes d’égalités est donné par :

beq = 1/2;

Soit la fonction objet suivante:  .

f = [-1 -1/3]

Résolvant ce programme linéaire, en écrivant l’instruction suivante :

x = linprog(f,A,b,Aeq,beq)

La solution optimale trouvée est :

x =      0

2

La troisième forme :

Résoudre un problème linéaire définit par les contraintes d’inégalités, d’égalités et limitant la variable x par une limite supérieure et une limite inférieure : lb ≤ x ≤ ub, il est donné par :

x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)

Cela indique; trouver le minimum de la fonction f (min f) sachant qu’il satisfit les contraintes d’inégalités données par la relation suivante: A*x ≤ b, les contraintes d’égalités Aeq*x = beq et la variable x est comprise entre lb et ub : lb ≤ x ≤ ub .

Remarque :

Si on n’a pas de contraintes d’égalités on écrit :

Aeq = []  et  beq = [].

Un exemple illustratif est donné par :

Les contraintes d’inégalités sont :

Donc la matrice des contraintes d’inégalités A est égale à :

A = [1 1

1 1/4

1 -1

-1/4 -1

-1 -1

-1 1];

Le vecteur des contraintes d’inégalités b est donné par:

b = [2 1 2 1 -1 2];

Utilisant la contrainte d’égalité suivante:  .

La matrice des contraintes d’égalités Aeq est égale à :

Aeq = [1 1/4];

Le vecteur des contraintes d’égalités est donné par :

beq = 1/2;

Les limites des variables x(1) et x(2) sont données par :

Donc les bornes inferieures et supérieures sont données par :

lb = [-1,-0.5];

ub = [1.5,1.25];

Soit la fonction objet suivante: .

f = [-1 -1/3]

Résolvant ce programme linéaire, en écrivant l’instruction suivante :

x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub)

La solution optimale trouvée est :

x =

0.1875

1.2500