4.1- Présentation  de la structure :

Le projet consiste à étudier une halle en charpente métallique implantée à Bordj Bou Arreridj, destinée à l'exposition des machines électroménagers avec une toiture en pente à 2 versants.

4.1.1- Lieu d’implantation :

- La halle sera implantée sur un sol meuble avec une contrainte admissible: σsol = 2,0 bar.

1.1.2- Caractéristiques géométriques et techniques :

La longueur du long-pan Ll est de : Ll = 5 6 = 30 m

La longueur du pignon Lp est de : Lp = 20 m

Pour les hauteurs on a :

- La hauteur des parois verticales Hpv est de : Hpv = 9 m

- La hauteur de la toiture D est de : D = 1 m

La hauteur totale H de la halle est alors H = Hpv + D = 9 + 1        H = 10 m

L’ossature de la halle est constituée de 6 portiques avec traverses à âmes pleines espacés de 6m,

Chaque portique est composé de 2 poteaux distants de 20m encastrés à leur pied, reliés entre eux par 2 traverses. La pente des versants est de 10% c’est- à-dire que chaque versant fait un angle  α = 5,71° par rapport à l’horizontal.

Pour se protéger contre les précipitations, on utilisera les grands éléments de couverture, plus précisément des tôles d’acier nervurées et galvanisées de type TN 40. Elles sont supportées par des pannes espacées de 2m, ce qui revient à 6 pannes par versant.

Figure 1.1 : Perspective de la halle (dimensions en m)

Figure 1.2 : Élévation de la façade Pignon

Figure 1.3 : Élévation de la façade Long-pan

Figure 1.4: Plan d'implantation

1.2- Prédimensionnement des éléments porteurs

Le choix des éléments porteurs, est basé sur les règles empiriques de prédimensionnement suivantes :

- Traverses : la portée  L=20 m     choix IPE330,

- Poteaux : profilé IPE330 (de même section que la traverse),

- Pannes : la portée  l=6 m   choix IPE140,

- Lisses : pour une portée l=6 m  choix UAP130,

1.3- Caractéristiques des matériaux

1.3.1- Acier de construction

- Nuance S235, ce qui signifie que fy = 235 N/mm2, où  fy   désigne la résistance à la traction obtenue par essai de traction de l’acier.

- Module d’élasticité longitudinale E = 21000daN/mm2

b)  Boulons à haute résistance HR de classe 88 et 109; ainsi que des boulons ordinaires de classe 46 et 48.

1.3.2- Béton armé et brique :

béton contrôlé dosé à 350 kg/m3 de ciment. Le dosage qui est le poids, exprimé en kilogramme, de ciment utilisé pour 1m3 de béton mis en œuvre (pour le béton armé, le dosage est généralement compris entre 300 et 400 kg)

La résistance caractéristique à 28 jours d’âge fc28 du béton utilisé est de :

fc28 = 25 MPa = 2,5 daN/mm2

La contrainte admissible de compression du béton est :  = 0,85

γb : coefficient de sécurité, dans les situations normales, elle a pour valeur γb = 1,5

D’où 0,85 = 14,17 MPa        14,17 MPa =1,417 daN/mm2

1.4- Règlements utilisés
Les règlements utilisés dans l'étude de cette structure sont:

- Règles neige et vent (RNVA2013) D.T.R-C2.47.

- Charges permanentes et surcharges d’exploitation D.T.R-B.C-22.

- Règles parasismique algériennes (RPA99 version 2003) D.T.R-B.C-2.48.

- Règles de conception et de calcul des structures en acier (CCM97)- D.T.R-B.C-2.44.

- Règles de calcul des fondations superficielles D.T.R-B.C-2.33.

2.1- Action de la neige sur la toiture de la halle métallique

Figure 2.1: Surcharge de Neige sur la toiture

2.2- Action du vent sur la halle métallique

- Vent perpendiculaire au Long-pan (sens V1) :

Figure 2.15. Surcharges de vent pour (sens V1)

- Vent perpendiculaire au Pignon (sens V2) :

Figure 2.16. Surcharges de vent pour (sens V2)

Les charges et surcharges appliquées sur les pannes :

G=42,15 daN/ml

N= 75,7daN/ml

Les lisses UAP130

Qy=1,35G=1,35×0,33=0,4455KN/ml

Chapitre8 : Calcul de portique

8.1-Calcul de portique

Le calcul est effectué par le logiciel ROBOT millenium, les notes de calcul sont données par famille  on s’intéressant, pour chaque famille, à l’élément le plus sollicité.

Nous avons exposé dans ce chapitre, ce que nous avons jugé le plus important

Figure9.1 : Vue de portique

8.2-Caractéristiques des barres :

|  | Nom de la section | Ay [cm²] | Ix Cm4 | Iy Cm4 | Iz Cm4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poteaux | IPE330 | 72,73 | 36,20 | 16265,60 | 1043,45 |
| Traverses | IPE330 | 72,73 | 36,20 | 16265,60 | 1043,45 |

Tableau4.1 : Caractéristiques des barres

8.3-Caractéristiques des Matériaux :

|  | Matériaux | E [MPa] | G MPa | ν | Lx 1/℃ | ρ daN/m3 | Re [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acier E24 | 210000,00 | 80800,00 | 0,3 | 0,0 | 7701,0 | 235,0 |

Tableau4.2 : Caractéristiques d’acier

| Nœud | X [m] | Z [m] | Code de l'appui | Appui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0 | 0,0 | bbb | Encastrement |
| 2 | 20,0 | 0,0 | bbb | Encastrement |
| 3 | 0,0 | 9,0 | / | / |
| 4 | 20,0 | 9,0 | / | / |
| 5 | 10,0 | 10,0 | / | / |

Tableau4.3: Coordonner des nœuds dans le portique

8.4-Donnée des barres :

| Barre | Nœud 1 |  | Nœud 2 | Section | Matériau | Gamma (DEG) | Type de barre | élément de construction |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1 |  | 3 | IPE 360 | ACIER E24 | 0,0 | poteau | Barre |
| 6 | 2 |  | 4 | IPE 360 | ACIER E24 | 0,0 | poteau | Barre |
| 3 |  | 3 | 5 | IPE 360 | ACIER E24 | 0,0 | poutre | Barre |
| 4 |  | 5 | 4 | IPE 360 | ACIER E24 | 0,0 | poutre | Barre |

Tableau4.4 : coordonné d es barres dans le portique

8.5-Charges sur le portique :

charge permanent :

|  | Profile | Type | Poid unitaire | Poid total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sur traverse | Couverture (Tole nervure ) | TN40+accessoire | 16 dan/m² | 90 dan/m |
|  | Panne | IPE140 | 12.9 dan/m | 77,4 dan/m |
| Sur le poteau | Lisse | UAP 130 | 13.74 dan/m | 54,96dan |
|  | Sablière | HEA 120 | 19,9 dan/m | 19,9 dan/m |
|  | Bardage | TN40+accessoire | 15 dan/m² | 90 dan/m |

Tableau4.5 : les charges permanentes dans portique 1

Figure 9.2 : Présentation de la charge permanente

Figure9.3 : Présentation de la charge du vent

Figure9.4 : Présentation de la charge de neige

Figure9.5 : présentation de la charge sismique

Figure9.6 : présentation du Moment max et min

Figure9.7  : présentation de l’effort tranchant Fz

8.6-Efforts extrêmes globaux :

|  | Fx [dan] | FZ [dan] | MY [dan.m] |
| --- | --- | --- | --- |
| MAX | 6697,34 | 5706,55 | 16121,45 |
| Barre | 6 | 4 | 6 |
| Noeud | 2 | 4 | 4 |
| Cas | 9 (C) | 9 (C) | 9(C) |
| MIN | 2804,25 | -5706,55 | -16121,45 |
| Barre | 3 | 3 | 4 |
| Noeud | 5 | 3 | 4 |
| Cas | 9 (C) | 9 (C) | 9 (C) |

Tableau4.6 :Les efforts défavorables dans le portique

8.7-Note de calcul :

CALCUL DES STRUCTURES ACIER

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORME :    NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYPE D'ANALYSE :   Vérification des pièces

MATERIAU :

ACIER E24       fy = 235.00 MPa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assemblage avec étude fondation

Assemblage poteau Traverse :

|  | Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013 Calcul de l'Encastrement Traverse-Poteau NF EN 1993-1-8:2005/NA:2007/AC:2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ratio 0,65 |  |

Figure10.2: Représentation de l’assemblage Traverse Traverse

Figure10.3: Représentation le plan de l’assemblage Poteau Traverse

|  |  | Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013 Calcul de l'Encastrement Poutre-Poutre NF EN 1993-1-8:2005/NA:2007/AC:2009 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ratio 0,53 |  |

| Assemblage satisfaisant vis à vis de la Norme | Ratio | 0,53 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Figure10.4: Représentation de l’assemblage pied de poteau

|  | Figure10.5: Représentation le plan de l’assemblage pied de poteau |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013 Calcul du Pied de Poteau encastré Eurocode 3: NF EN 1993-1-8:2005/NA:2007/AC:2009 + CEB Design Guide: Design of fastenings on concrete |  |  |  |
|  |  |  |  | Ratio 0,84 |  |  |