### 2- Statique

### Introduction

La statique est une branche de la mécanique rationnelle qui traite l’équilibre des corps matériels par rapport à un système de référence supposé fixe, et ses moyens de réduire un système de forces à une forme élémentaire. Dans ce chapitre on aborde des notions sur le point matériel, le corps solide parfait, la force, le moment d’une force et les torseurs des forces extérieures. Ensuite, on donne les conditions d’équilibres statiques, et les différents types des liaisons et de réactions. Enfin, on explique quelques opérations sur les forces concernant la réduction d’un système de forces à une résultante et la décomposition d’une force à plusieurs composantes.

### NOTIONS FONDAMENTALES DE LA STATIQUE

Point matériel:  On appelle un point matériel, une particule matérielle dont les dimensions sont négligeables dans les conditions du problème considéré. La différence par rapport au point géométrique, réside en le fait que le point matériel est supposé contenir une certaine quantité de matière concentrée. Un point matériel jouit donc de la propriété d’inertie, et d’interactions avec d’autres points matériels

Corps solide parfait: Tout corps physique se présente en mécanique comme un système de points matériels : on entend par-là un ensemble de particules matérielles qui agissent les unes sur les autres conformément au principe d’égalité de l’action et de la réaction. Par corps solide, on  entend un corps dont deux points quelconques restent en toutes circonstances séparés par une distance inchangée. Autrement, le corps solide conserve une forme géométrique constante il reste indéformable .

Force: Par la force, on désigne en mécanique la mesure quantitative d’interaction mécanique des corps matériels. On appellera force l’action d’un corps sur un autre, se traduisant par une pression, une attraction, une répulsion…ect. L’action de la force sur le corps est déterminée par

      - le point d’application : A ;



F

B

A

le sens : A→B

      - La direction où la ligne d’action : (),

      - le module où la valeur numérique     = .

#### Moment d’une force par rapport à un point

#### Soit une force  et un point O. Menons par O un plan contenant.

C

h

B



F

P

A

Abaissons de O une perpendiculaire OP sur la direction AB de la force  . La longueur de la perpendiculaire est le bras de levier h de la force  par rapport au point O;ce point s’appelle pôle.

h

B

F

P

A

Le moment de  F  par rapport à O est le produit du module F du vecteur de la force F

par le bras de levier h, qui peut être affecté de signe positif ou négatif.

Mo ( F )   F

Mo ( F )  0  si la force fait tourner le plan dans le sens contraire à celui des aiguilles d’une montre.

Mo ( F )  0 si la force fait tourner le plan dans le sens des aiguilles d’une montre.

|  ()|  F h  F OA sin   F r sin  |   |

d’où

|  ()|  |   |

Le vecteur moment  () est égal en module à l’aire du parallélogramme    construit sur les vecteurs  et  . Il est perpendiculaire au plan de ces deux vecteurs.

Equilibre du solide

Pour que le solide sous l’action de N forces extérieures soit en équilibre statique il faut et il suffit que :

- La résultante de toutes les forces extérieures appliquées au solide, soit nulle : i=1NFi=0

- Le moment résultant de toutes ces forces en un point O, soit nul: i=1NMO(Fi)=0

Méthode de résolution :

1. Isoler le système étudié : Isoler c’est tracer une frontière. L’intérieur de la frontière est le système isolé. Il doit être en équilibre. On ne retient, de l’extérieur de la frontière, que les actions mécaniques s’appliquant au système isolé.

2. Faire le bilan des actions mécaniques appliquées au système : On fait la liste de toutes les actions mécaniques qui s’appliquent au système étudié. En même temps on écrit sous forme de vecteur ces actions mécaniques.

3. Résoudre le problème : deux méthodes possibles :

* Graphique : uniquement des tracés, aucun calcul autre que mise à l’échelle

* Analytique : uniquement des calculs